SUPERPRO/2000脱机模式操作说明

一、概述

SUPERPRO/2000是一种多功能的万用编程器，有两种工作模式：

- 联机模式：

通过标准25芯并行电缆与PC之打印口联接，在以WINDOWS为平台的的联机软件的控制下工作。联机软件提供了极其友好的用户界面，强大的功能和灵活性，适于研发时使用。

- 脱机模式：

通过本机键盘和LCD显示器操作。无须联接PC。具备联机同样的器件操作功能和BUFFER编辑功能。内部FLASH存储器存储算法程序，器件库和用户数据文件。机内可同时存储几十个算法程序数百种器件型号。用户可在联机状态下随意选择并刷新机内算法存储器。对器件执行READ操作自动将数据存入机内数据FLASH存储器，关机数据保持。

关于联机软件的使用，请参考<User’s Guide – SUPERPRO for Windows>. 本手册仅 是脱机模式的使用说明.

基本性能

 极高的处理速度编程8Mb FLASH存储器仅需12秒（SUPERPRO/2000+）和20秒（SUPERPRO/2000）

 内建高速CPU、薄膜键盘、16X2 LCD显示器、4M系统存储器。数据存储器基本配置4Mb（可选8Mb, 32Mb,128M）

 ZIF48 通用驱动管脚。通用适配器。支持E/EPROM、FLASH、单片机、PLD、SRAM测试

 算法软件由PC通过并口刷新升级			 支持1.8V低电压器件。

 芯片错插/管脚接触不良检查				 自动序列号生成与写入

 全自动方式： 一检测到芯片插入即自动开始编程，无须任何按键操作

 用户自定义批处理方式。可根据需要选择编程前要否自动执行管脚检测、并可编辑AUTO功能

 Program, Read, Blank Check, Verify, Erase, Secure 等功能

 BUFFER EDIT， BUFFER CHECKSUM， BUFFER ERASE， BUFFER BLANKCHECK， BUFFER FILL功能

二、菜单说明

键盘规则

# ENTER		选中和进入下一级菜单

EXIT		退出到上一级菜单

，		上下滚动选择功能。BUFFER 编辑时改变光标所在地址或数据

，		BUFFER 编辑时选择地址或数据位

## 1．RUN

在此菜单下完成对器件的实际操作。在此之前器件型号应已选定，OPTION中各项应已设定。

各器件实际操作功能略有不同，常见功能如下：

AUTO                        执行用户自定义的AUTO功能序列

PROGRAM	将BUFFER中的数据写入芯片中

READ		将芯片中数据读入BUFFER（FLASH）中，并将计算所得校验和存入EEPROM以资下次

开机时校验。

BLANK CHECK	检查芯片是否空

VERIFY		比较写好的芯片的内容与BUFFER内容是否一致

ERASE		电擦除芯片内容

SECURE		对具有加密功能的芯片进行加密。LOCK/MEMORY PROTECT等与此功能相同。

## 2．SELECT DEVICE

选择器件。首先选择厂家，然后选择型号。

ENTER进入后用  或    滚动选择厂家。再ENTER进入后用  或    选择型号。再ENTER后自动进入PROGRAM可开始编程。每次选定型号后将自动保存选择结果，下次开机进入时不必重新选择，可直接进入RUN。

## 3．BUFFER

# BUFFER EDIT

查看和编辑BUFFER内容。此功能仅对MEMORY和单片机有效。

在BUFFER EDIT处按ENTER将显示首地址和数据。按    或    移动光标至想要修改的地址或数据位处。

按    或    改变光标处数字（地址或数据）。

若数据有修改，EXIT退出时会提示是否保存修改的数据。若存，同时会计算新校验和并存入EEPROM。

# CHECK SUM

计算BUFFER的校验和

# ERASE

清除BUFFER的内容

# BLANK CHECK

检查BUFFER是否为空

# FILL

填充BUFFER

### 4．OPTION

在此菜单下设定一些可选功能。所有设定将被自动保存，下次开机将自动进入上次设定状态。

EDIT AUTO（AUTO功能编辑）

ENTER进入后用  或    在功能项间选择后，ENTER加入此功能，EXIT结束编辑。

CHIP ADDRESS（设置芯片地址）

ENTER进入后用  或    首先设置芯片起始地址，ENTER确认后设置芯片的结束地址，同样以ENTER确认后退出。

在选择器件后，芯片地址和BUFFER地址都会自动设置为缺省值。

BUFFER ADDRESS（设置BUFFER地址）

ENTER进入后用  或    首先设置BUFFER起始地址，ENTER确认后设置BUFFER结束地址，同样以ENTER确认后退出

在选择器件后，芯片地址和BUFFER地址都会自动设置为缺省值。

AUTO CHECKSUM（自动检测检验和）

ENTER进入后用  或    在ENABLE 和 DISABLE 间选择使能或禁止此功能。

一旦使能，在执行READ后将自动检测校验和。

PIN TEST（芯片插入及管脚检测）

ENTER进入后用  或    在ENABLE 和 DISABLE 间选择使能或禁止此功能。

一旦使能，每次操作芯片前将自动检查芯片是否插好，管脚接触是否插好。未好会有提示并可选择退出或不理睬

BEEPER（蜂鸣器）

ENTER进入后用  或    在ENABLE 和EISABLE间选择是否禁止蜂鸣器发声。

AUTO COUNTER（自动计数）

ENTER进入后用  或    在ENABLE 和 DISABLE 间选择使能或禁止此功能。

选择使能后，屏幕将显示可编辑BUFFER地址和数据。修改地址和数据以指定自动序列号写入的位置和初始数。

一旦使能，PROGRAM后将自动递增序列号并写入片内指定位置。

AUTO RUN（自动运行）

ENTER进入后用  或    在ENABLE 和 DISABLE 间选择使能或禁止此功能。

一旦使能，编程器将连续监测插座状态，一旦有芯片插入并接触稳定后就自动执行用户自定义的AUTO功能序列。此时无须按键即可完成全部芯片烧写。

ENCRYPTION（加密位表编辑）

ENTER进入后用  或   编辑地址（00—8F）和数据。

三、刷新算法库

- 用电缆联接编程器至PC打印口，打开电源开关，进入联机软件。

- 进入LIBRARY菜单。LIBRARY-READ读入机内器件库，可在其上修改。LIBRARY-MODIFY则调入硬盘上保存的库文件作为修改基础。如果选定的型号存储器容量超过所配置的FLASH容量，编程器将提示。此时应联系销售商选配好大容量的FLASH。

- 删除（REMOVE）不需要的器件。用SEARCH或MANUFACTURER/DEVICE NAME选择栏选定所需器件，用ADD加入器件库。

- 重复步骤3直至选完。按OK生成器件库。

- 按TRANSFER将器件库下传至机内算法FLASH存储器。

- 完成。可以开始脱机运行。

SELECT FUNCTION

1) RUN

2) SELECT DEVICE

3) BUFFER

4) OPTION

SETTING

1) EDIT AUTO

2) CHIP ADDRESS

3)BUFFER ADDRESS

4) AUTO CHECKSUM

5) PIN TEST

6) BEEPER

7)AUTO COUNTER

8)AUTO RUN

9)ENCRYPTION

#### AT89C51

1) PROGRAM

2) READ

3) VERIFY

4) BLANK CHECK

5) ERASE

6) LOCK-BIT1

7) LOCK-BIT12

8) LOCK-BIT123

#### SELECT MFC 02

1) AMD

2) ATMEL

·

·

·

BUFFER

1) EDIT BUFFER

2) CHECKSUM

3) ERASE

4) BLANK CHECK

5) FILL

#### SELECT TYPE 01

1) AT89C51

2) AT89C52

·

·

#### CHECKSUM

E010

#### EDIT BUFFER

000000: 4D

#### PIN TEST

1) ENABLE

2) DISABLE

AUTO COUNTER

1) ENABLE

2) DISABLE

#### AUTO RUN

1) ENABLE

2) DISABLE

BEEPER

1) ENABLE

2) DISABLE

EDIT AUTO

1) ERASE

2) BLANKCHECK

3) PROGRAM

·

·

#### CHIP ADDRESS

1) ENABLE

2) DISABLE

POSITION & VALUE

1) 000000: 27A6

#### ERASE BUFFER

00

#### BLANK CHECK

000000

#### FILL

A5

#### ADDRESS:

000000

#### BUFFER ADDRESS

1) START ADDRESS

2) END ADDRESS

#### AUTO CHECKSUM

1) ENABLE

2) DISABLE

#### ENCRYPTION

00: 2A

#### ADDRESS:

000000